ROVNOTA SYSTEMS

Требования ЕС к цифровому паспорту батареи

Какие батареи подпадают под Регламент (ЕС) 2023/1542 и какие данные нужны для паспортов EV, LMT и промышленных батарей

Исследовательский отчёт и рабочая матрица из 71 поля

Редакция: 16 сентября 2026 года

Основание: действующая консолидированная редакция Регламента и руководство Европейской комиссии версии 2.0 от 15 августа 2026 года

Важно: документ подготовлен для проектирования сбора и проверки данных. Он не является юридическим заключением и не заменяет проверку применимых делегированных/исполнительных актов перед выпуском конкретной батареи на рынок.

1. Краткий вывод

• С 18 февраля 2027 года цифровой паспорт обязателен для каждой LMT-батареи, каждой промышленной батареи ёмкостью более 2 кВт·ч и каждой тяговой батареи электрического транспортного средства, вводимых в обращение или эксплуатацию в ЕС.

• Термин «автомобильная батарея» необходимо разделять: тяговая EV-батарея подпадает под паспорт; обычная пусковая батарея SLI для запуска, освещения и зажигания — не подпадает под статью 77.

• Портативные батареи, включая обычные батареи устройств, не получают цифровой паспорт по статье 77, хотя на них распространяются другие требования Регламента.

• Паспорт содержит публичные данные модели, закрытые данные для ремонта/повторного использования/переработки и динамические данные конкретного экземпляра.

• Не все 71 поля должны быть заполнены 18 февраля 2027 года: часть условная, часть дублируется, а углеродный след, должная осмотрительность и переработанное содержимое вводятся по отдельным срокам и актам.

• Ответственность за точность, полноту и актуальность несёт экономический оператор, размещающий готовую батарею на рынке ЕС. Поставщики компонентов лишь передают необходимые исходные сведения.

2. Какие категории батарей существуют

| Категория | Юридический критерий | Типичные примеры | Паспорт с 18.02.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| LMT — лёгкие транспортные средства | Герметичная батарея массой не более 25 кг, специально предназначенная для тяги колёсного транспорта, движимого электромотором или сочетанием мотора и мускульной силы, и не являющаяся EV-батареей. | Электровелосипеды, электросамокаты, e-moped и часть транспортных средств категории L. | Да, независимо от порога 2 кВт·ч. |
| EV — электрические транспортные средства | Тяговая батарея гибридного/электрического транспорта категории L массой более 25 кг либо тяговая батарея гибридных/электрических транспортных средств категорий M, N или O. | Легковые электромобили и гибриды, фургоны, автобусы, грузовые электрические транспортные средства. | Да. |
| Industrial — промышленная | Батарея для промышленного применения; батарея после перепрофилирования для промышленного применения; либо иная батарея массой более 5 кг, не относящаяся к EV, LMT или SLI. | Стационарные накопители, домашние системы хранения энергии, UPS, телеком, складская техника, промышленное оборудование. | Да, только если ёмкость более 2 кВт·ч. |
| SLI — стартерная/осветительная/зажигания | Батарея, специально предназначенная для запуска, освещения или зажигания; может выполнять вспомогательные или резервные функции. | Обычные 12/24 В стартерные батареи автомобилей и техники. | Нет по статье 77. |
| Portable — портативная | Герметичная батарея массой не более 5 кг, не предназначенная специально для промышленного применения и не относящаяся к EV, LMT или SLI. | Батареи телефонов, ноутбуков, инструментов, бытовых устройств, AA/AAA и т. п. | Нет по статье 77. |

Критические границы классификации

• Батарея категории L до 25 кг обычно относится к LMT; тяговая батарея категории L более 25 кг — к EV.

• Порог 2 кВт·ч относится только к промышленной категории. Для LMT и EV отдельного порога ёмкости для паспорта нет.

• Домашняя стационарная система хранения энергии юридически может быть промышленной батареей; если ёмкость более 2 кВт·ч, паспорт требуется.

• Если ячейка или модуль продаётся для конечного использования без дальнейшей сборки в больший блок, он рассматривается как батарея; применяется наиболее близкая категория, а при пересечении — более строгая.

• Главы III и IX не применяются к оборудованию, специально разработанному для безопасности ядерных установок. Военная техника и оборудование для космоса исключены из общей сферы Регламента по статье 1.

3. Быстрая схема определения паспорта

| Шаг | Вопрос | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Батарея специально предназначена для тяги гибридного/электрического ТС M, N, O либо категории L и весит более 25 кг? | Да → EV-паспорт. |
| 2 | Батарея герметичная, до 25 кг и предназначена для тяги лёгкого колёсного электротранспорта? | Да → LMT-паспорт. |
| 3 | Батарея промышленная по назначению или весит более 5 кг, не являясь EV/LMT/SLI? | Да → проверить ёмкость. |
| 4 | Промышленная батарея имеет ёмкость более 2 кВт·ч? | Да → Industrial-паспорт; нет → паспорта по ст. 77 нет. |
| 5 | Батарея предназначена прежде всего для запуска, освещения или зажигания? | Да → SLI; цифрового паспорта по ст. 77 нет. |
| 6 | Батарея портативная и не попала в предыдущие категории? | Цифрового паспорта по ст. 77 нет. |

4. Легенда статусов полей

| Статус | Как трактовать |
| --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО | Поле должно быть предусмотрено и заполнено для соответствующей категории на запуске паспорта, если в примечании не указано объективное условие. |
| НЕОБЯЗАТЕЛЬНО | Заполняется при наличии данных; отсутствие допустимо по руководству Комиссии. |
| УСЛОВНО | Заполняется только при наступлении условия: наличие вещества, коммерческой гарантии, применимость технического параметра, наличие данных эксплуатации и т. п. |
| БУДУЩЕЕ | Не требуется в паспорте на 18.02.2027, но должно быть заложено в модель данных и включено после наступления срока/принятия актов. |
| НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Поле дублирует другое, не относится к категории или прямо не должно отображаться на запуске. |

5. Основные даты и отложенные требования

| Дата/формула | Требование | Кому и на каком основании |
| --- | --- | --- |
| 18.08.2024 | Документ с параметрами производительности и долговечности | Перезаряжаемые промышленные >2 кВт·ч, LMT и EV; ст. 10(1). |
| 18.08.2024 | Актуальные параметры состояния здоровья в BMS | Стационарные системы хранения, LMT и EV; ст. 14. |
| 18.08.2025 | Символ раздельного сбора | Все батареи; ст. 13(4). |
| 18.02.2027 | Цифровой паспорт и QR-доступ к нему | EV, LMT, промышленные >2 кВт·ч; ст. 77. |
| 18.08.2027 | Политика должной осмотрительности | Операторы в сфере главы VII; исключение для оборота ниже 40 млн евро при выполнении условий ст. 47. |
| Не ранее 18.08.2028 и позже, если акт вступит позднее | Документ о доле переработанных Co/Li/Ni/Pb | EV и промышленные >2 кВт·ч, кроме исключительно внешнего хранения; ст. 8(1). |
| 18.08.2033 | Документ о доле переработанных Co/Li/Ni/Pb для LMT | При наличии соответствующих материалов; ст. 8(1). |
| 18.08.2031 | Минимальные доли переработанного содержания | EV и применимые промышленные: Co 16 %, Pb 85 %, Li 6 %, Ni 6 %; ст. 8(2). |
| 18.08.2036 | Повышенные минимальные доли, включая LMT | Co 26 %, Pb 85 %, Li 12 %, Ni 15 %; ст. 8(3). |

Примечание по углеродному следу: даты статьи 7 являются формулами «базовая дата либо N месяцев после вступления в силу необходимых актов — что позднее». Руководство Комиссии версии 2.0 прямо указывает, что поля 17–18 не нужно заполнять/показывать в паспорте на февраль 2027 года, пока не определён формат.

6. Паспорт EV-батареи: полный перечень данных

Охват: тяговые батареи гибридных и электрических транспортных средств по статье 3(14). Паспорт обязателен с 18.02.2027.

| Категория статуса | Количество полей |
| --- | --- |
| Обязательно на запуске | 47 |
| Необязательно | 1 |
| Условно | 8 |
| Будущее / не на 18.02.2027 | 7 |
| Не заполнять / не применимо / дубль | 8 |

Идентификация

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уникальный идентификатор батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Связан с QR-кодом и конкретной батареей. | Публичная/системная Ст. 77(3) |
| 2 | Лицо или организация, регистрирующая и/или отвечающая за паспорт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Ответственный экономический оператор. | Публичная/системная Ст. 77(3) |
| 3 | Наименование производителя, зарегистрированное коммерческое наименование или товарный знак | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 4 | Почтовый адрес производителя и единая контактная точка | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 5 | Сайт и адрес электронной почты производителя | НЕОБЯЗАТЕЛЬНО | Заполняется, если такие данные имеются. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 6 | Категория батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | EV. | Публичная Прил. VI, ч. A(2) |
| 7 | Идентификатор модели и номер партии, серийный или продуктовый номер либо иной идентификатор | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Должен позволять однозначно определить модель/экземпляр. | Публичная Прил. VI, ч. A(2) |
| 8 | Место производства: географическое расположение производственной площадки | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(3) |
| 9 | Дата производства: месяц и год | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(4) |
| 10 | Масса батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(5) |
| 11 | Ёмкость батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Хранить значение и единицу измерения. | Публичная Прил. VI, ч. A(6) |
| 12 | Химический состав/электрохимическая система | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(7) |
| 13 | Опасные вещества, кроме ртути, кадмия и свинца | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Перечень фактически присутствующих веществ. | Публичная Прил. VI, ч. A(8) |
| 14 | Допустимое огнетушащее вещество/средство | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(9) |
| 15 | Критические сырьевые материалы с концентрацией более 0,1 % по массе | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(10) |

Устойчивость и циркулярность

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Материальный состав, химия, опасные вещества и критическое сырьё | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Отдельно не дублировать: содержание покрыто полями 12, 13 и 15. | Публичная Прил. XIII 1(b) |
| 17 | Декларация углеродного следа | БУДУЩЕЕ | На запуске 18.02.2027 не заполнять; формат зависит от будущего акта. Отдельная обязанность ст. 7 может наступить позже по формуле «дата или срок после актов — что позднее». | Публичная Прил. XIII 1(c); ст. 7(1) |
| 18 | Маркировка и класс углеродного следа | БУДУЩЕЕ | На запуске 18.02.2027 не заполнять; формат и классы должны быть установлены актами. | Публичная Прил. XIII 1(c); ст. 7(2) |
| 19 | Информация об ответственном снабжении из отчёта по политике должной осмотрительности | БУДУЩЕЕ | Не требуется в паспорте на 18.02.2027; с 18.08.2027 — если оператор подпадает под главу VII. Порог: 40 млн евро консолидированного оборота. | Публичная Прил. XIII 1(d); ст. 48, 52(3) |
| 20 | Доля переработанного кобальта в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; ориентир 18.08.2028 либо 24 месяца после делегированного акта — что позднее, если кобальт присутствует. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 21 | Доля переработанного лития в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; применяется при наличии лития и после наступления срока ст. 8. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 22 | Доля переработанного никеля в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; применяется при наличии никеля и после наступления срока ст. 8. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 23 | Доля переработанного свинца в батарее | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; применяется при наличии свинца и после наступления срока ст. 8. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 24 | Доля возобновляемого содержимого | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Руководство Комиссии относит поле к обязательным; формат/единицу нужно сверять с последующими разъяснениями. | Публичная Прил. XIII 1(f) |
| 25 | Номинальная ёмкость, А·ч | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Отдельно не повторять: то же значение уже требуется в поле 11. | Публичная Прил. XIII 1(g) |

Характеристики и долговечность

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Минимальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 27 | Номинальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 28 | Максимальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 29 | Исходная мощность, Вт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(i) |
| 30 | Ограничения мощности и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(i) |
| 31 | Ожидаемый срок службы в циклах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(j) |
| 32 | Эталонное испытание для ожидаемого срока службы в циклах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(j) |
| 33 | Порог ёмкости, при котором батарея считается исчерпавшей ресурс | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Только для EV-батарей. | Публичная Прил. XIII 1(k) |
| 34 | Диапазон температур, выдерживаемый батареей при хранении/неиспользовании, с указанием эталонного испытания | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(l) |
| 35 | Период коммерческой гарантии на календарный срок службы | УСЛОВНО | Только если предусмотрена коммерческая гарантия. | Публичная Прил. XIII 1(m) |
| 36 | Начальная эффективность полного цикла заряда-разряда | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(n) |
| 37 | Эффективность полного цикла при 50 % циклического ресурса | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(n) |
| 38 | Внутреннее сопротивление ячеек и батарейного блока | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(o) |
| 39 | C-rate соответствующего испытания циклического ресурса | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(p) |

Маркировка и документы

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Маркировка раздельного сбора батарей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Символ раздельного сбора. | Публичная Прил. XIII 1(q); ст. 13(4) |
| 41 | Химический символ Cd или Pb | УСЛОВНО | Только при превышении порога кадмия 0,002 % или свинца 0,004 %. | Публичная Прил. XIII 1(q); ст. 13(5) |
| 42 | Декларация соответствия ЕС | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Ссылка или документ с устойчивым идентификатором. | Публичная Прил. XIII 1(r); ст. 18 |
| 43 | Информация о предотвращении образования и обращении с отходами батарей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Включает использование, раздельный сбор, точки возврата, безопасность, смысл маркировки и воздействие опасных веществ. | Публичная Прил. XIII 1(s); ст. 74(1)(a–f) |
| 44 | Печатные/скачиваемые инструкции по эксплуатации для доступа при отказе батареи | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | По руководству Комиссии не заполнять на 18.02.2027. | Публичная Прил. XIII 1(t), проект/изменение Omnibus |

Закрытые данные модели

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Детальный состав: материалы катода, анода и электролита | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Не публиковать открыто. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(a) |
| 46 | Номера деталей компонентов | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Для ремонта, восстановления и переработки. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(b) |
| 47 | Контакты источников запасных частей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(b) |
| 48 | Информация о разборке: взрыв-схемы, последовательность, крепления, инструменты, предупреждения, число и компоновка ячеек | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Хранить структурированно и с версиями схем. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(c) |
| 49 | Меры безопасности при разборке и обращении | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(d) |

Контроль соответствия

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Результаты испытаний, подтверждающих соответствие Регламенту и принятым актам | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Максимально ограниченный доступ. | Органы оценки/надзора + Комиссия Прил. XIII 3 |

Динамические данные экземпляра

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Текущая номинальная ёмкость, А·ч | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Динамическое значение экземпляра; обновляется при изменении статуса. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 52 | Снижение ёмкости, % | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 53 | Текущая мощность, Вт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 54 | Снижение мощности, % | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 55 | Текущее внутреннее сопротивление, Ом | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 56 | Рост внутреннего сопротивления, % | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 57 | Текущая эффективность полного цикла заряда-разряда, % | УСЛОВНО | Когда параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 58 | Снижение эффективности полного цикла, % | УСЛОВНО | Когда параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 59 | Ожидаемый остаточный/расчётный срок службы в циклах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Кроме нециклических применений. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 60 | Ожидаемый срок службы в календарных годах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 61 | Состояние сертифицированной энергии — SOCE | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Специальный показатель для EV. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 62 | Остаточная ёмкость | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Не заполнять: для EV используется SOCE. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 63 | Остаточная мощность | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Не заполнять: для EV используется SOCE. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 64 | Остаточная эффективность полного цикла | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Не заполнять: для EV используется SOCE. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 65 | Изменение скорости саморазряда | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Не заполнять: для EV используется SOCE. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 66 | Омическое сопротивление | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Не заполнять: для EV используется SOCE. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 67 | Статус батареи: original, repurposed, re-used, remanufactured или waste | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Использовать контролируемый справочник статусов. | Законный интерес Прил. XIII 4(c) |
| 68 | Количество циклов заряда и разряда | УСЛОВНО | Если применимо и доступно из BMS/истории эксплуатации. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 69 | Негативные события, включая аварии | УСЛОВНО | Если применимо; хранить событие, дату и источник. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 70 | Периодически фиксируемые условия эксплуатации, включая температуру | УСЛОВНО | Если применимо; требуется временной ряд/агрегаты и единицы. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 71 | Периодически фиксируемое состояние заряда — SoC | УСЛОВНО | Если применимо; определить периодичность и источник BMS. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |

7. Паспорт LMT-батареи: полный перечень данных

Охват: герметичные тяговые батареи до 25 кг для лёгкого колёсного электротранспорта, не являющиеся EV. Паспорт обязателен с 18.02.2027.

| Категория статуса | Количество полей |
| --- | --- |
| Обязательно на запуске | 50 |
| Необязательно | 1 |
| Условно | 8 |
| Будущее / не на 18.02.2027 | 7 |
| Не заполнять / не применимо / дубль | 5 |

Идентификация

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уникальный идентификатор батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Связан с QR-кодом и конкретной батареей. | Публичная/системная Ст. 77(3) |
| 2 | Лицо или организация, регистрирующая и/или отвечающая за паспорт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Ответственный экономический оператор. | Публичная/системная Ст. 77(3) |
| 3 | Наименование производителя, зарегистрированное коммерческое наименование или товарный знак | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 4 | Почтовый адрес производителя и единая контактная точка | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 5 | Сайт и адрес электронной почты производителя | НЕОБЯЗАТЕЛЬНО | Заполняется, если такие данные имеются. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 6 | Категория батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | LMT. | Публичная Прил. VI, ч. A(2) |
| 7 | Идентификатор модели и номер партии, серийный или продуктовый номер либо иной идентификатор | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Должен позволять однозначно определить модель/экземпляр. | Публичная Прил. VI, ч. A(2) |
| 8 | Место производства: географическое расположение производственной площадки | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(3) |
| 9 | Дата производства: месяц и год | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(4) |
| 10 | Масса батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(5) |
| 11 | Ёмкость батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Хранить значение и единицу измерения. | Публичная Прил. VI, ч. A(6) |
| 12 | Химический состав/электрохимическая система | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(7) |
| 13 | Опасные вещества, кроме ртути, кадмия и свинца | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Перечень фактически присутствующих веществ. | Публичная Прил. VI, ч. A(8) |
| 14 | Допустимое огнетушащее вещество/средство | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(9) |
| 15 | Критические сырьевые материалы с концентрацией более 0,1 % по массе | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(10) |

Устойчивость и циркулярность

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Материальный состав, химия, опасные вещества и критическое сырьё | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Отдельно не дублировать: содержание покрыто полями 12, 13 и 15. | Публичная Прил. XIII 1(b) |
| 17 | Декларация углеродного следа | БУДУЩЕЕ | На запуске не заполнять; ориентир ст. 7 для LMT — не ранее 18.08.2028 и не ранее 18 месяцев после необходимых актов. | Публичная Прил. XIII 1(c); ст. 7(1) |
| 18 | Маркировка и класс углеродного следа | БУДУЩЕЕ | На запуске не заполнять; для LMT базовая дата класса — 18.02.2030 либо позже по формуле Регламента. | Публичная Прил. XIII 1(c); ст. 7(2) |
| 19 | Информация об ответственном снабжении из отчёта по политике должной осмотрительности | БУДУЩЕЕ | Не требуется на запуске; с 18.08.2027 — при применимости главы VII. | Публичная Прил. XIII 1(d); ст. 48, 52(3) |
| 20 | Доля переработанного кобальта в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; для LMT ориентир 18.08.2033, если кобальт присутствует. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 21 | Доля переработанного лития в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; для LMT ориентир 18.08.2033 при наличии лития. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 22 | Доля переработанного никеля в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; для LMT ориентир 18.08.2033 при наличии никеля. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 23 | Доля переработанного свинца в батарее | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; для LMT ориентир 18.08.2033 при наличии свинца. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 24 | Доля возобновляемого содержимого | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Руководство Комиссии относит поле к обязательным; формат/единицу нужно сверять с последующими разъяснениями. | Публичная Прил. XIII 1(f) |
| 25 | Номинальная ёмкость, А·ч | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Отдельно не повторять: то же значение уже требуется в поле 11. | Публичная Прил. XIII 1(g) |

Характеристики и долговечность

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Минимальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 27 | Номинальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 28 | Максимальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 29 | Исходная мощность, Вт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(i) |
| 30 | Ограничения мощности и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(i) |
| 31 | Ожидаемый срок службы в циклах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(j) |
| 32 | Эталонное испытание для ожидаемого срока службы в циклах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(j) |
| 33 | Порог ёмкости, при котором батарея считается исчерпавшей ресурс | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Не заполнять для LMT. | Публичная Прил. XIII 1(k) |
| 34 | Диапазон температур, выдерживаемый батареей при хранении/неиспользовании, с указанием эталонного испытания | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(l) |
| 35 | Период коммерческой гарантии на календарный срок службы | УСЛОВНО | Только если предусмотрена коммерческая гарантия. | Публичная Прил. XIII 1(m) |
| 36 | Начальная эффективность полного цикла заряда-разряда | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(n) |
| 37 | Эффективность полного цикла при 50 % циклического ресурса | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(n) |
| 38 | Внутреннее сопротивление ячеек и батарейного блока | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(o) |
| 39 | C-rate соответствующего испытания циклического ресурса | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(p) |

Маркировка и документы

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Маркировка раздельного сбора батарей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Символ раздельного сбора. | Публичная Прил. XIII 1(q); ст. 13(4) |
| 41 | Химический символ Cd или Pb | УСЛОВНО | Только при превышении порога кадмия 0,002 % или свинца 0,004 %. | Публичная Прил. XIII 1(q); ст. 13(5) |
| 42 | Декларация соответствия ЕС | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Ссылка или документ с устойчивым идентификатором. | Публичная Прил. XIII 1(r); ст. 18 |
| 43 | Информация о предотвращении образования и обращении с отходами батарей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | То же; информация должна быть понятна на языке рынка. | Публичная Прил. XIII 1(s); ст. 74(1)(a–f) |
| 44 | Печатные/скачиваемые инструкции по эксплуатации для доступа при отказе батареи | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | По руководству Комиссии не заполнять на 18.02.2027. | Публичная Прил. XIII 1(t), проект/изменение Omnibus |

Закрытые данные модели

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Детальный состав: материалы катода, анода и электролита | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Не публиковать открыто. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(a) |
| 46 | Номера деталей компонентов | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Для ремонта, восстановления и переработки. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(b) |
| 47 | Контакты источников запасных частей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(b) |
| 48 | Информация о разборке: взрыв-схемы, последовательность, крепления, инструменты, предупреждения, число и компоновка ячеек | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Хранить структурированно и с версиями схем. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(c) |
| 49 | Меры безопасности при разборке и обращении | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(d) |

Контроль соответствия

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Результаты испытаний, подтверждающих соответствие Регламенту и принятым актам | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Максимально ограниченный доступ. | Органы оценки/надзора + Комиссия Прил. XIII 3 |

Динамические данные экземпляра

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Текущая номинальная ёмкость, А·ч | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Динамическое значение экземпляра; обновляется при изменении статуса. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 52 | Снижение ёмкости, % | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 53 | Текущая мощность, Вт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 54 | Снижение мощности, % | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 55 | Текущее внутреннее сопротивление, Ом | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 56 | Рост внутреннего сопротивления, % | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 57 | Текущая эффективность полного цикла заряда-разряда, % | УСЛОВНО | Когда параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 58 | Снижение эффективности полного цикла, % | УСЛОВНО | Когда параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 59 | Ожидаемый остаточный/расчётный срок службы в циклах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Кроме нециклических применений. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 60 | Ожидаемый срок службы в календарных годах | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 61 | Состояние сертифицированной энергии — SOCE | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Для LMT используются поля 62–66. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 62 | Остаточная ёмкость | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Обязательный показатель состояния здоровья. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 63 | Остаточная мощность | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Указывать, когда технически возможно. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 64 | Остаточная эффективность полного цикла | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Указывать, когда технически возможно. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 65 | Изменение скорости саморазряда | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Обязательный показатель состояния здоровья. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 66 | Омическое сопротивление | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Указывать, когда технически возможно. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 67 | Статус батареи: original, repurposed, re-used, remanufactured или waste | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Использовать контролируемый справочник статусов. | Законный интерес Прил. XIII 4(c) |
| 68 | Количество циклов заряда и разряда | УСЛОВНО | Если применимо и доступно из BMS/истории эксплуатации. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 69 | Негативные события, включая аварии | УСЛОВНО | Если применимо; хранить событие, дату и источник. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 70 | Периодически фиксируемые условия эксплуатации, включая температуру | УСЛОВНО | Если применимо; требуется временной ряд/агрегаты и единицы. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 71 | Периодически фиксируемое состояние заряда — SoC | УСЛОВНО | Если применимо; определить периодичность и источник BMS. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |

8. Паспорт промышленной батареи: полный перечень данных

Охват: промышленные батареи ёмкостью более 2 кВт·ч. Условия отдельных полей зависят от перезаряжаемости, применения, BMS и того, является ли система стационарным накопителем или батареей с исключительно внешним хранением.

| Категория статуса | Количество полей |
| --- | --- |
| Обязательно на запуске | 32 |
| Необязательно | 1 |
| Условно | 26 |
| Будущее / не на 18.02.2027 | 7 |
| Не заполнять / не применимо / дубль | 5 |

Идентификация

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уникальный идентификатор батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Связан с QR-кодом и конкретной батареей. | Публичная/системная Ст. 77(3) |
| 2 | Лицо или организация, регистрирующая и/или отвечающая за паспорт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Ответственный экономический оператор. | Публичная/системная Ст. 77(3) |
| 3 | Наименование производителя, зарегистрированное коммерческое наименование или товарный знак | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 4 | Почтовый адрес производителя и единая контактная точка | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 5 | Сайт и адрес электронной почты производителя | НЕОБЯЗАТЕЛЬНО | Заполняется, если такие данные имеются. | Публичная Прил. VI, ч. A(1) |
| 6 | Категория батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Industrial. | Публичная Прил. VI, ч. A(2) |
| 7 | Идентификатор модели и номер партии, серийный или продуктовый номер либо иной идентификатор | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Должен позволять однозначно определить модель/экземпляр. | Публичная Прил. VI, ч. A(2) |
| 8 | Место производства: географическое расположение производственной площадки | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(3) |
| 9 | Дата производства: месяц и год | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(4) |
| 10 | Масса батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(5) |
| 11 | Ёмкость батареи | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Хранить значение и единицу измерения. | Публичная Прил. VI, ч. A(6) |
| 12 | Химический состав/электрохимическая система | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(7) |
| 13 | Опасные вещества, кроме ртути, кадмия и свинца | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Перечень фактически присутствующих веществ. | Публичная Прил. VI, ч. A(8) |
| 14 | Допустимое огнетушащее вещество/средство | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(9) |
| 15 | Критические сырьевые материалы с концентрацией более 0,1 % по массе | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. VI, ч. A(10) |

Устойчивость и циркулярность

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Материальный состав, химия, опасные вещества и критическое сырьё | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Отдельно не дублировать: содержание покрыто полями 12, 13 и 15. | Публичная Прил. XIII 1(b) |
| 17 | Декларация углеродного следа | БУДУЩЕЕ | На запуске не заполнять; сроки различаются для перезаряжаемых промышленных батарей с внутренним и исключительно внешним хранением. | Публичная Прил. XIII 1(c); ст. 7(1) |
| 18 | Маркировка и класс углеродного следа | БУДУЩЕЕ | На запуске не заполнять; сроки зависят от типа промышленной батареи и принятия актов. | Публичная Прил. XIII 1(c); ст. 7(2) |
| 19 | Информация об ответственном снабжении из отчёта по политике должной осмотрительности | БУДУЩЕЕ | Не требуется на запуске; с 18.08.2027 — при применимости главы VII. | Публичная Прил. XIII 1(d); ст. 48, 52(3) |
| 20 | Доля переработанного кобальта в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; для промышленных >2 кВт·ч, кроме исключительно внешнего хранения, ориентир 18.08.2028 либо позже по формуле ст. 8. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 21 | Доля переработанного лития в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; применяется при наличии лития и с учётом исключения для исключительно внешнего хранения. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 22 | Доля переработанного никеля в активных материалах | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; применяется при наличии никеля и с учётом исключения для исключительно внешнего хранения. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 23 | Доля переработанного свинца в батарее | БУДУЩЕЕ | Не на запуске; применяется при наличии свинца и с учётом исключения для исключительно внешнего хранения. | Публичная Прил. XIII 1(e); ст. 8(1) |
| 24 | Доля возобновляемого содержимого | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Руководство Комиссии относит поле к обязательным; формат/единицу нужно сверять с последующими разъяснениями. | Публичная Прил. XIII 1(f) |
| 25 | Номинальная ёмкость, А·ч | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Отдельно не повторять: то же значение уже требуется в поле 11. | Публичная Прил. XIII 1(g) |

Характеристики и долговечность

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Минимальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 27 | Номинальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 28 | Максимальное напряжение и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(h) |
| 29 | Исходная мощность, Вт | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(i) |
| 30 | Ограничения мощности и температурный диапазон, когда релевантно | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(i) |
| 31 | Ожидаемый срок службы в циклах | УСЛОВНО | Обязательно только для промышленных батарей, для которых срок службы корректно выражается в циклах. | Публичная Прил. XIII 1(j) |
| 32 | Эталонное испытание для ожидаемого срока службы в циклах | УСЛОВНО | Требуется вместе с полем 31, если циклический показатель применим. | Публичная Прил. XIII 1(j) |
| 33 | Порог ёмкости, при котором батарея считается исчерпавшей ресурс | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Не заполнять для промышленных батарей. | Публичная Прил. XIII 1(k) |
| 34 | Диапазон температур, выдерживаемый батареей при хранении/неиспользовании, с указанием эталонного испытания | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(l) |
| 35 | Период коммерческой гарантии на календарный срок службы | УСЛОВНО | Только если предусмотрена коммерческая гарантия. | Публичная Прил. XIII 1(m) |
| 36 | Начальная эффективность полного цикла заряда-разряда | УСЛОВНО | Только для тех промышленных батарей, для которых параметр технически применим. | Публичная Прил. XIII 1(n) |
| 37 | Эффективность полного цикла при 50 % циклического ресурса | УСЛОВНО | Только для тех промышленных батарей, для которых параметр технически применим. | Публичная Прил. XIII 1(n) |
| 38 | Внутреннее сопротивление ячеек и батарейного блока | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Публичная Прил. XIII 1(o) |
| 39 | C-rate соответствующего испытания циклического ресурса | УСЛОВНО | Только для тех промышленных батарей, для которых циклическое испытание применимо. | Публичная Прил. XIII 1(p) |

Маркировка и документы

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Маркировка раздельного сбора батарей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Символ раздельного сбора. | Публичная Прил. XIII 1(q); ст. 13(4) |
| 41 | Химический символ Cd или Pb | УСЛОВНО | Только при превышении порога кадмия 0,002 % или свинца 0,004 %. | Публичная Прил. XIII 1(q); ст. 13(5) |
| 42 | Декларация соответствия ЕС | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Ссылка или документ с устойчивым идентификатором. | Публичная Прил. XIII 1(r); ст. 18 |
| 43 | Информация о предотвращении образования и обращении с отходами батарей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | То же; учитывать промышленное обращение и безопасную передачу отходов. | Публичная Прил. XIII 1(s); ст. 74(1)(a–f) |
| 44 | Печатные/скачиваемые инструкции по эксплуатации для доступа при отказе батареи | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | По руководству Комиссии не заполнять на 18.02.2027; предполагаемая область — стационарные системы хранения, после окончательного применения изменения. | Публичная Прил. XIII 1(t), проект/изменение Omnibus |

Закрытые данные модели

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Детальный состав: материалы катода, анода и электролита | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Не публиковать открыто. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(a) |
| 46 | Номера деталей компонентов | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Для ремонта, восстановления и переработки. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(b) |
| 47 | Контакты источников запасных частей | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(b) |
| 48 | Информация о разборке: взрыв-схемы, последовательность, крепления, инструменты, предупреждения, число и компоновка ячеек | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Хранить структурированно и с версиями схем. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(c) |
| 49 | Меры безопасности при разборке и обращении | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Без дополнительного условия, если поле применимо к данной категории. | Законный интерес + Комиссия Прил. XIII 2(d) |

Контроль соответствия

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Результаты испытаний, подтверждающих соответствие Регламенту и принятым актам | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Максимально ограниченный доступ. | Органы оценки/надзора + Комиссия Прил. XIII 3 |

Динамические данные экземпляра

| № | Поле данных | Статус | Условие / срок | Доступ и основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Текущая номинальная ёмкость, А·ч | УСЛОВНО | Если применимо; динамическое значение экземпляра. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 52 | Снижение ёмкости, % | УСЛОВНО | Если параметр применим к конкретной промышленной батарее. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 53 | Текущая мощность, Вт | УСЛОВНО | Если параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 54 | Снижение мощности, % | УСЛОВНО | Если параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 55 | Текущее внутреннее сопротивление, Ом | УСЛОВНО | Если параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 56 | Рост внутреннего сопротивления, % | УСЛОВНО | Если параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 57 | Текущая эффективность полного цикла заряда-разряда, % | УСЛОВНО | Когда параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 58 | Снижение эффективности полного цикла, % | УСЛОВНО | Когда параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 59 | Ожидаемый остаточный/расчётный срок службы в циклах | УСЛОВНО | Если параметр применим; не использовать для нециклических применений. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 60 | Ожидаемый срок службы в календарных годах | УСЛОВНО | Если параметр применим. | Законный интерес Прил. XIII 4(a) |
| 61 | Состояние сертифицированной энергии — SOCE | НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | Для стационарных систем используются поля 62–66, а не SOCE. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 62 | Остаточная ёмкость | УСЛОВНО | Для стационарной системы хранения и иных применимых промышленных батарей. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 63 | Остаточная мощность | УСЛОВНО | Для применимых промышленных батарей, когда возможно. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 64 | Остаточная эффективность полного цикла | УСЛОВНО | Для применимых промышленных батарей, когда возможно. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 65 | Изменение скорости саморазряда | УСЛОВНО | Для применимых промышленных батарей. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 66 | Омическое сопротивление | УСЛОВНО | Для применимых промышленных батарей, когда возможно. | Законный интерес Прил. XIII 4(b); ст. 14 |
| 67 | Статус батареи: original, repurposed, re-used, remanufactured или waste | ОБЯЗАТЕЛЬНО | Использовать контролируемый справочник статусов. | Законный интерес Прил. XIII 4(c) |
| 68 | Количество циклов заряда и разряда | УСЛОВНО | Если применимо и доступно из BMS/истории эксплуатации. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 69 | Негативные события, включая аварии | УСЛОВНО | Если применимо; хранить событие, дату и источник. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 70 | Периодически фиксируемые условия эксплуатации, включая температуру | УСЛОВНО | Если применимо; требуется временной ряд/агрегаты и единицы. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |
| 71 | Периодически фиксируемое состояние заряда — SoC | УСЛОВНО | Если применимо; определить периодичность и источник BMS. | Законный интерес Прил. XIII 4(d) |

9. Уровни доступа и хранение данных

| Класс доступа | Поля | Кому | Практическое требование |
| --- | --- | --- | --- |
| Публичная информация модели | Поля 3–44 и связанные идентификационные данные | Покупатели, рынок, переработчики и другие пользователи без специального допуска. | Публиковать через паспорт; исключить коммерческие секреты, не предусмотренные публичным перечнем. |
| Законный интерес: модель | Поля 45–49 | Ремонт, восстановление, second-life, переработка; Комиссия и уполномоченные органы в предусмотренном объёме. | Аутентификация, роль, цель доступа, журналирование, ограничение скачивания/повторного использования. |
| Органы и оценка соответствия | Поле 50 | Нотифицированные органы, органы рыночного надзора и Комиссия. | Самый строгий доступ; не публиковать тестовые отчёты. |
| Законный интерес: экземпляр | Поля 51–71 | Лица с законным интересом для оценки остаточной стоимости, повторного использования, энергии и переработки. | Разделить исходные события, рассчитанные показатели, время измерения и источник BMS. |

• Паспорт должен быть бесплатным для пользователей в рамках их прав доступа, машиночитаемым, структурированным, поисковым и передаваемым без привязки к одному поставщику.

• Данные могут храниться ответственным оператором или уполномоченным провайдером, но провайдер не вправе продавать или повторно использовать их сверх необходимого для услуги.

• При повторном использовании, перепрофилировании или восстановлении создаётся новый паспорт, связанный с исходным; ответственность переходит к оператору, вновь вводящему батарею на рынок/в эксплуатацию.

• Паспорт прекращает существовать после переработки батареи, однако проект хранения должен учитывать доказуемость действий и применимые сроки аудита.

10. Какие документы и источники данных запрашивать у клиента/поставщика

| Пакет источников | Связанные поля | Что собирать |
| --- | --- | --- |
| Корпоративные реквизиты и контакты | 3–5, 8 | Регистрационные документы, карточка производителя, адрес завода, контакты ответственного лица. |
| Спецификация и паспорт безопасности | 6–15, 26–39 | Техническая спецификация, SDS, BoM, datasheet, протоколы эталонных испытаний, гарантийные условия. |
| Материалы и цепочка поставок | 13, 15, 20–24, 45 | BoM/материальная декларация, заявления поставщиков, данные о происхождении и переработанном содержании. |
| Углеродный след | 17–18 | Отчёт расчёта по методике статьи 7, производственная площадка, жизненный цикл, номер декларации соответствия, публичная версия исследования. |
| Соответствие и испытания | 42, 50 | EU Declaration of Conformity, технический файл, протоколы испытаний, применённые стандарты и версии методик. |
| Ремонт и разборка | 46–49 | Каталог деталей, контакты запчастей, exploded view, последовательность разборки, инструменты и меры безопасности. |
| Отходы и EPR | 40–43 | Макеты маркировки, инструкции возврата/сбора, информация по безопасности и обращению с отходами для конкретного рынка. |
| BMS и эксплуатация | 51–71 | Экспорт BMS, описание алгоритмов расчёта, временные метки, события, температурные данные, SoC/SoH и история статуса. |

11. Рекомендации для модели данных Rovnota Systems

• Хранить отдельно данные модели и данные конкретного экземпляра. Поля 51–71 нельзя смешивать со статической карточкой модели.

• Для каждого значения хранить: значение, единицу измерения, категорию батареи, применимость, источник-документ, страницу/ячейку источника, дату получения, версию и статус проверки человеком.

• Статус поля должен быть не только «заполнено/пусто», а: required, conditional, future, not_applicable, duplicate, missing, conflicting, verified.

• Правила обязательности должны быть версионированы по дате и категории: паспорт 2027, должная осмотрительность с 18.08.2027, переработанное содержание и углеродный след — после отдельных триггеров.

• Причина «не применимо» должна быть доказуемой: например, нет коммерческой гарантии; химия не содержит конкретный материал; промышленное применение нециклическое; нет соответствующего показателя BMS.

• Закрытые поля 45–71 проектировать с отдельными правами доступа и аудитом; публичный экспорт не должен случайно включать состав, тестовые отчёты или эксплуатационные данные.

• Текущий продукт Rovnota может использовать эту матрицу как чек-лист подготовки и фильтрации документов, не заявляя о создании юридически действующего паспорта или регистрации в официальной инфраструктуре.

12. Официальные источники

| Источник | Ссылка |
| --- | --- |
| Консолидированный Регламент (ЕС) 2023/1542, актуальная редакция на 13.08.2026 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20260813 |
| Европейская комиссия: Digital Product Passport for Batteries | https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport/batteries_en |
| Guidance Document: Digital Batteries Passport – data points by category, Version 2.0, 15.08.2026 | https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/cd1e5e6c-4a4a-4b99-995a-49eb6916187e_en?filename=Digital+Batteries+Passport+-+data+point+by+category.pdf |
| Регламент (ЕС) 2025/1561: перенос срока требований due diligence | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/1561/oj |
| Регламент (ЕС) 2024/1781 (ESPR): общая инфраструктура цифрового паспорта продукта | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj |

Методика: перечень из 71 пункта переведён и сгруппирован по официальному руководству Европейской комиссии версии 2.0. Юридические определения, сроки, уровни доступа и исключения сверены с консолидированным текстом Регламента. Руководство Комиссии помогает подготовке, но само не создаёт новых обязательств и не является окончательным толкованием права.